MÔ TẢ SOURCE CODE — VEHICLE SPEED ESTIMATION

Tài liệu nội bộ nhóm — đọc để hiểu cách project hoạt động

# 1. CẤU TRÚC SOURCE CODE

Project chia thành 4 phần: điều khiển (main.py), logic nghiệp vụ (core/), giao diện (ui/), tiện ích (utils/), và cấu hình (config.py).

| File | Làm gì |
| --- | --- |
| main.py | Entry point. Chứa class Pipeline (vòng lặp YOLO → DeepSORT → speed → vẽ, chạy trên daemon thread), class AppController (quản lý pipeline + cửa sổ, xử lý load video mới). Hàm _point_in_quad() lọc xe ngoài vùng calibration. |
| config.py | Tập trung TẤT CẢ hằng số: ngưỡng YOLO, tham số DeepSORT, tham số speed (window, EMA, spike, deadband), thông số camera mặc định, màu sắc UI, font, kích thước layout. Không có magic number ở file khác. |
| core/calibration.py | Class HomographyCalibrator. Hai chế độ: Manual (click 4 điểm + nhập W×L) và Auto (nhập height/tilt/FOV/slope/width/depth → world_to_pixel projection → findHomography). Hỗ trợ save/load file .npz. |
| core/speed_estimator.py | Class SpeedEstimator. Tính tốc độ qua 5 lớp ổn định: (0) EMA pixel smoothing trước Homography, (1) path speed trên sliding window, (2) spike rejection, (3) EMA smoothing, (4) dead-band. Chi tiết xem mục 2.5. |
| core/tracker.py | Hàm make_tracker() tạo DeepSORT instance. Hàm compute_embeddings() tính HSV histogram 96D cho mỗi detection. |
| ui/unified_window.py | Cửa sổ chính Tkinter hợp nhất: top bar (Open Video, Calibration, Tracking, Quit), màn hình calibration (sliders camera params + preview ROI), màn hình tracking (video + sidebar stats/seekbar/controls). |
| ui/calibration_window.py | Cửa sổ calibration standalone (dùng khi chưa có unified_window). |
| utils/drawing.py | Vẽ lên frame: draw_track() (bbox + label + chấm tròn + cross center), draw_roi() (ROI với gradient near/far), draw_hud() (overlay FPS/trạng thái). Xe ngoài vùng calibration vẽ mờ, không hiện tốc độ. |
| utils/frame_reader.py | Đọc video trên thread riêng, queue max 6 frame. Hỗ trợ seek và replay() (reopen video khi hết). |
| utils/screen.py | get_screen_size() + fit_to_screen(). |
| utils/ui_helpers.py | Hàm tạo UI component Tkinter dùng chung: label, entry, button, param_row (entry + slider). Hằng số UI. |

# 2. GIẢI THÍCH THUẬT TOÁN

## 2.1. YOLO Detection (main.py — Pipeline._run)

Mỗi DETECT_EVERY = 3 frame, YOLO chạy 1 lần. Giữ 4 class xe (car, motorcycle, bus, truck) với CONF_THRESHOLD = 0.25. Xe nằm ngoài vùng calibration (kiểm tra bằng _point_in_quad) bị vẽ mờ và không tính tốc độ.

## 2.2. HSV Embedding (core/tracker.py)

Crop detection → HSV → histogram 3 kênh × 32 bins = 96D vector → L2 norm. Làm appearance feature cho DeepSORT re-ID.

## 2.3. DeepSORT Tracking (core/tracker.py)

Kalman Filter dự đoán vị trí + Hungarian Algorithm gán detection → track + appearance matching. Track cần N_INIT = 5 frame match liên tiếp mới confirmed, bị xóa sau MAX_AGE = 10 frame mất detection.

## 2.4. Calibration (core/calibration.py)

Manual: click 4 điểm + nhập W×L → findHomography().

Auto: nhập height, tilt, FOV, slope, road_width, road_depth. Code tính near_y = max(2.0, height×0.5), far_y = max(near_y+12, depth). Dùng world_to_pixel projection (chiếu tọa độ thực lên ảnh qua rotation matrix + focal length) để tìm 4 góc ROI trên frame → findHomography(). Chiều ngược (pixel→world) dùng ma trận H kết quả.

## 2.5. Speed Estimation — 5 lớp ổn định (core/speed_estimator.py)

Vấn đề: bbox jitter 2-5px/frame → qua Homography thành 0.1-0.3 m/frame noise → ở 30fps = ~10 km/h nhiễu. Giải pháp: 5 lớp xử lý chồng nhau:

Layer 0 — Pixel EMA: Làm mượt tọa độ pixel (α=0.5) TRƯỚC khi qua Homography. Giết jitter tại nguồn.

Layer 1 — Path speed: Cộng khoảng cách tất cả segment trong sliding window (SPEED_WINDOW = 12 frame) chia tổng thời gian → km/h. Cần tối thiểu MIN_HISTORY = 6 điểm.

Layer 2 — Spike rejection: Loại mẫu tăng đột ngột (raw > 1.5× prev) và giảm đột ngột (raw < 0.3× prev khi prev > 10 km/h). Giữ nguyên giá trị cũ.

Layer 3 — EMA smoothing: s = 0.35 × raw + 0.65 × prev.

Layer 4 — Dead-band: Nếu thay đổi < 4% tốc độ hiện tại (tối thiểu 0.8 km/h), đóng băng hiển thị. Tránh số nhảy liên tục.

## 2.6. Drawing (utils/drawing.py)

draw_track(): xe trong vùng → bbox màu + label (ID + class + tốc độ) + cross center + chấm bottom-center. Xe ngoài vùng → bbox xám mờ, chỉ hiện ID. draw_roi(): ROI với gradient (near=amber dày, far=cyan mỏng, fill bán trong suốt). draw_hud(): overlay FPS/tracked/homography/status.

# 3. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU

Khởi động: AppController → UnifiedWindow → user chọn video → màn hình Calibration (chỉnh params + Save Config) → chuyển sang Tracking → Pipeline.start() trên daemon thread.

Main loop (mỗi frame):

| Bước | Input | Xử lý | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| FrameReader | Video path | cv2.VideoCapture → queue (thread) | (frame, ts_ms, frame_no) |
| YOLO | BGR frame | CNN → NMS → lọc class + vùng ROI | List[(x,y,w,h), conf, cls] |
| Embedding | Frame + dets | Crop → HSV → hist 3×32 → L2 norm | List[vector 96-D] |
| DeepSORT | Dets + embeds | Kalman → Hungarian → update | List[Track(id, ltrb)] |
| Zone filter | Track + ROI pts | _point_in_quad(bottom_center) | In-zone / out-of-zone |
| Speed | Pixel + ts | 5 lớp: px EMA → H → path → spike → EMA → deadband | Tốc độ km/h |
| Drawing | Frame + tracks | bbox, label, ROI gradient, HUD | Annotated frame |
| GUI | Frame | post_frame → Tk canvas | Hiển thị |

# 4. TỔNG HỢP THAM SỐ (CONFIG.PY)

| Tham số | Giá trị | Công dụng |
| --- | --- | --- |
| CONF_THRESHOLD | 0.25 | Ngưỡng confidence YOLO |
| IOU_THRESHOLD | 0.45 | Ngưỡng NMS |
| DETECT_EVERY | 3 | Chạy YOLO mỗi 3 frame |
| MAX_AGE / N_INIT | 10 / 5 | DeepSORT: xóa track sau 10 frame, confirm sau 5 frame |
| SPEED_WINDOW | 12 | Số frame trong sliding window tính tốc độ |
| MIN_HISTORY | 6 | Cần ≥6 điểm mới bắt đầu tính |
| SPEED_SMOOTH | 0.35 | EMA alpha. Tăng = phản hồi nhanh, giảm = mượt hơn |
| SPEED_EMA_ALPHA | 0.08 | Heavy EMA (config), thực tế code dùng 0.35 trong update() |
| SPEED_DEADBAND_KMH | 5.0 | Adaptive: đóng băng nếu thay đổi < 4% prev (min 0.8 km/h) |
| SPEED_SPIKE_RATIO | 1.5 | Loại mẫu > 1.5× tốc độ hiện tại |
| SPEED_MIN_VALID | 0.5 | Dưới ngưỡng này coi như đứng yên |
| _PX_EMA (speed_estimator) | 0.50 | EMA pixel smoothing trước Homography. Giảm = mượt hơn nhưng chậm phản hồi |
| CAM_HEIGHT_M_DEFAULT | 6.0 | Độ cao camera mặc định (mét) |
| CAM_TILT_DEG_DEFAULT | 30.0 | Góc nghiêng mặc định (độ) |
| CAM_FOV_H_DEG_DEFAULT | 60.0 | FOV ngang mặc định (độ) |
| CAM_ROAD_WIDTH_DEFAULT | 7.0 | Chiều rộng đường mặc định (mét) |
| CAM_ROAD_DEPTH_DEFAULT | 20.0 | Chiều sâu ROI mặc định (mét) |
| VEHICLE_CLASSES | {2,3,5,7} | car, motorcycle, bus, truck |